答辩演讲稿（3-4分钟版）

基于多传感融合与短时运动学预测的大型（铰接）车辆右转内轮差盲区实时预警系统

使用说明：正文中的“（翻页）”为现场换页提示，不需要读出。整体语速按正常答辩节奏约 3-4 分钟。

封面页

各位老师好。我们汇报的项目是“基于多传感融合与短时运动学预测的大型、铰接车辆右转内轮差盲区实时预警系统”。下面我将从研究背景、现有方案不足、项目目标、技术路线、创新点以及实施计划六个方面进行汇报。

（翻页）

研究背景

首先是研究背景。本项目面向大型车辆，尤其是半挂车辆在低速右转过程中的内轮差盲区风险。大型车辆右转时，前后轮轨迹并不重合，车辆右侧会形成内轮差危险区域；而半挂车还存在牵引车和挂车姿态耦合，危险区域会随着转角、铰接角和速度实时变化。

对于行人、电动车等弱势交通参与者来说，一旦进入车辆右侧盲区，驾驶员往往难以及时感知。因此，我们需要的不是事后解释，而是提前给出可解释的空间风险判断。

（翻页）

既有方案与关键不足

现有方案主要包括单一雷达或视觉预警、静态盲区提示、单车体简化模型以及轨迹控制类模型。它们各自有作用，但也存在明显断层：有的只能感知近旁目标，难以表达车辆未来扫掠区域；有的采用固定安全带，忽略了车辆转角、速度和铰接角的实时变化；还有一些模型更偏向轨迹生成或控制输入，并不等同于面向行人的短时风险判定。

（翻页）

问题重新定义

因此，我们将问题重新定义为一个短时空间风险预测问题。也就是说，本项目不是判断驾驶员长期意图，也不是控制车辆如何转弯，而是在车辆当前状态已知的情况下，预测未来短时间内右侧车身会扫过哪里，并判断目标是否会进入危险区域。核心表达就是：未来短时内，目标是否进入车辆右侧扫掠危险区。

（翻页）

项目目标与研究内容

围绕这个问题，我们的研究目标是构建一套面向半挂货车低速右转过程的实时预警原型系统。系统采集车速、前轮转角、铰接角以及右侧目标信息，建立牵引车和挂车耦合运动学模型，预测未来短时右侧扫掠危险区，并形成 0 到 3 级分级报警。

对应的关键问题包括：半挂车右转内轮差风险如何建模，如何建立考虑铰接约束的短时运动学预测模型，如何构造多时间尺度危险区，以及如何在 ESP32-S3 等低成本平台上实现实时判警。

（翻页）

总体技术路线

我们的总体技术路线可以概括为六步。第一，输入实时状态，包括车速 v、前轮转角 alpha 和铰接角 phi；第二，通过耦合运动学递推车辆未来短时状态；第三，计算牵引车前后轴中点、牵引销点和挂车后轴中点等关键几何点；第四，生成三层右侧扫掠危险区；第五，将雷达和视觉目标统一到车体坐标系下进行风险评估；第六，输出 0 到 3 级声光报警。

（翻页）

危险区构建与分级报警

在危险区构建上，我们把内轮差风险转化为未来短时右侧车身扫掠区域。系统生成 0.3 秒、1.0 秒和 2.0 秒三层窗口，分别对应立即危险区、报警区和预警区。若目标命中当前车身占用区或 0.3 秒窗口，则判为最高风险；若进入 1.0 秒或 2.0 秒窗口，则分别给出报警和预警。

同时，我们加入报警状态机滞回设计，例如升级需要连续满足条件，降级需要连续不满足条件，从而降低传感器噪声造成的报警抖动。

（翻页）

系统架构与验证工具链

在系统实现上，我们采用低成本双 MCU 架构。ESP32-S3 作为主控平台，负责传感器采集、短时预测、风险评估和报警输出；OpenMV H7 Plus 作为视觉协处理器，用于右侧目标识别。输入部分包括前轮转角、铰接角、CAN 或 OBD 车速，以及 HLK-LD2450 毫米波雷达目标检测。

目前我们计划搭建仿真与验证工具链，包括 PID 工况仿真导出器、MATLAB 验证程序、TTC 预警复盘、转弯全过程盲区分析软件和 CFG 配置生成器。这里需要说明，PID 数据不是现实驾驶真值，而是用于生成平滑、连续、可控、可复现的虚拟传感器输入，帮助验证主预测模型在多场景下的稳定性和有效性。

（翻页）

创新点与项目特色

本项目的创新点主要体现在四个方面。第一，把内轮差风险从固定盲区或单一距离，转化为面向实时预警的时空扫掠危险区；第二，建立考虑铰接结构约束的半挂车短时耦合运动学模型；第三，基于 0.3 秒、1.0 秒和 2.0 秒时间窗口形成多层危险区和分级报警机制；第四，形成一条仿真驱动、可解释、可移植到低成本嵌入式平台的原型路线。

（翻页）

实施计划与预期成果

后续我们将按计划推进模型验证、硬件标定、嵌入式算法移植、雷达视觉融合联调和半实物测试。预期成果包括一套大型车辆右转内轮差盲区实时预警原型系统，一套可复现的短时耦合运动学预测算法，三层右侧扫掠危险区构建方法，以及配套的 MATLAB 仿真、网页分析工具、技术说明和演示材料以及论文。

以上就是我们的汇报，恳请各位老师批评指正。

答辩问答准备（20问）

使用说明：本部分为答辩备答材料，不需要在正式汇报中朗读。回答时可先给结论，再补充一两句理由。

1. 你们这个项目和普通盲区报警有什么区别？

参考回答：普通盲区报警更多是判断“当前旁边有没有目标”，而我们关注的是“未来短时间内车辆右侧会扫过哪里”。也就是把内轮差风险从静态盲区，转化为可预测的短时扫掠危险区。

2. 为什么说这不是一个控制问题？

参考回答：因为我们不控制车辆怎么转弯，也不规划驾驶轨迹。我们只根据当前车速、前轮转角和铰接角，预测未来右侧车身扫掠区域，用于风险判断和报警。

3. 为什么要考虑半挂车，而不是普通货车？

参考回答：半挂车存在牵引车和挂车之间的铰接关系，挂车后部轨迹更复杂，内轮差风险也更明显。如果只用普通单车体模型，会忽略挂车姿态变化，风险判断不够准确。

4. 你们的核心输入有哪些？

参考回答：主要输入包括车速 v、前轮转角 alpha、铰接角 phi，以及右侧雷达和视觉检测到的目标位置。前三个用于预测车辆未来姿态，目标信息用于风险判定。

5. 为什么需要铰接角 phi？

参考回答：因为半挂车的挂车姿态不完全由牵引车航向决定，铰接角会直接影响挂车后部的扫掠轨迹。没有 phi，就很难准确判断挂车右侧是否会扫到目标。

6. 三层危险区为什么设为 0.3 秒、1.0 秒、2.0 秒？

参考回答：这三个时间窗分别对应紧急、报警和预警三个层级。0.3 秒表示几乎立即发生风险，1 秒用于强报警，2 秒用于提前提醒，便于形成分级响应。

7. 如何判断目标的风险等级？

参考回答：如果目标在当前车身占用区或 0.3 秒危险区内，判为最高风险；如果进入 1.0 秒或 2.0 秒扫掠区，则分别判为报警或预警。同时结合 TTC 估计，提高对动态目标的判断能力。

8. 为什么还要加入报警状态机？

参考回答：传感器会有噪声，如果风险等级一变就立刻报警，容易抖动。状态机通过连续满足才升级、连续不满足才降级，让报警更稳定。

9. 你们为什么不用纯视觉或者纯雷达？

参考回答：单一传感器都有局限。视觉有类别识别优势，但受光照影响；毫米波雷达对距离和速度更稳定，但目标语义弱。融合后可以提升可靠性。

10. OpenMV 的作用是什么？ESP32 不能直接跑视觉吗？

参考回答：ESP32-S3 主要负责实时采集、预测和报警，不适合承担较重的视觉识别任务。OpenMV 作为视觉协处理器，可以把识别结果传给 ESP32，降低主控负担。

11. 你们的模型和机器学习方法相比有什么优势？

参考回答：我们采用运动学模型，优点是可解释、计算量小、适合嵌入式部署。机器学习可能需要大量真实场景数据，而本项目目前更适合先做低成本、可验证的原型系统。

12. PID 在项目中到底起什么作用？

参考回答：PID 不是最终在线判警模型，也不是现实驾驶真值。它只是用来生成平滑、连续、可控的仿真输入，帮助验证主预测模型。

13. 如果 PID 数据不是真实驾驶数据，验证还有意义吗？

参考回答：有意义，但要明确边界。PID 数据可以用于早期算法闭环验证，检查模型递推、危险区生成和报警逻辑是否正确；后续还需要半实物和真实车辆测试进一步验证。

14. 如何证明你们的预测结果是准确的？

参考回答：前期可以通过 MATLAB 仿真、PID 工况回放、TTC 复盘和盲区分析工具进行一致性验证。后续会通过传感器标定、半实物实验和实车低速场景测试进一步验证。

15. 这个系统实时性够吗？

参考回答：够。核心计算是运动学递推、多边形构建和点在多边形内判断，计算量较小，适合 ESP32-S3 这类低成本 MCU 实现。

16. 如果传感器误差比较大怎么办？

参考回答：首先要做传感器标定和滤波；其次报警逻辑中会加入滞回机制，减少瞬时误差带来的误报警。后续也可以通过安全裕度或阈值调节提高鲁棒性。

17. 你们项目最大的技术难点是什么？

参考回答：难点主要有三个：半挂车铰接运动学建模、右侧扫掠危险区的实时构建，以及雷达和视觉目标统一到车体坐标系后的稳定分级判警。

18. 创新点到底在哪里？

参考回答：主要是把内轮差从固定盲区或单一距离问题，转化为未来短时右侧车身扫掠危险区预测问题；同时结合半挂车铰接模型、三层时间窗和低成本嵌入式实现路线。

19. 你们目前完成到了什么程度？

参考回答：目前已经完成项目问题定义、核心算法路线、仿真验证工具链和原型系统架构设计。后续重点是硬件标定、ESP32 端算法移植、雷达视觉融合和半实物测试。

20. 如果最后实车测试效果不理想，怎么改进？

参考回答：我们会先区分问题来源：是传感器误差、坐标标定误差、模型参数误差，还是报警阈值设置不合理。然后分别通过标定、滤波、参数修正和阈值优化迭代，而不是直接推翻整体路线。